| Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu |  |  |
| Název: Zásah s vysokotlakým hasicím a řezacím zařízením | #### Metodický list číslo | 8 T |
|  | Vydáno dne: 21. prosince 2016 | Stran: 2 |

I.

Charakteristika

- Vysokotlaké hasicí a řezací zařízení označované jako „CCS-COBRA“ (dále jen „zařízení“) je určeno pro hašení vysokotlakým vodním proudem a řezání materiálů vodním paprskem.

- Zařízení lze použít při řezání všech materiálů za účelem:

- vytváření otvorů v technologických zařízeních a objektech pro

i) 	hašení,

ii) 	ochlazování,

iii) 	odvětrávání objektů,

- vytváření zásahových i únikových cest, prostupů a otvorů,

- řezání ve výbušném prostředí.

- Řezání materiálů se provádí úzkým paprskem vodního proudu s tlakem až 30 MPa, do kterého se pro zvýšení účinku řezání přidává abrazivo.

- Hasicí účinek zařízení je založen na principu ochlazování vytvářenou velmi jemnou vodní mlhou.

- Hašení zařízením je vhodné při:

  - požárech v uzavřených prostorách,

  - ochlazování prostoru a inertizaci vodní mlhou (předcházení výbuchu, prostorového vzplanutí apod.),

  - skrytých či jinak obtížně přístupných místech hoření (např. meziprostory ve stavebních konstrukcích).

- Výhody při použití zařízení:

  - hašení nebo ochlazování se zpravidla provádí přes otvory ve stavebních konstrukcích, bez nutnosti přímého vstupu do prostoru, kde hoří,

  - malé množství vody pro uhašení nebo ochlazení požáru v uzavřeném prostoru,

  - je zpravidla efektivnější než jiné používané postupy při požárech, kde místo hoření je skryté nebo obtížně přístupné stavebními konstrukcemi.

II.

Úkoly a postup činnosti

- Před použitím zařízení je nutné posoudit zda:

- v místě zásahu lze k hašení použít vodu,

- nejsou v místě předpokládaného nasazení ohroženi lidé nebo zvířata vysokotlakým vodním proudem či vznikající vodní parou; bezpečná vzdálenost vodního paprsku k nechráněným osobám je minimálně 10 m,

- dostačuje délka vysokotlakých hadic zařízení,

- je vhodné pro komunikaci s obsluhou zařízení vyčlenit v radioprovozu samostatný komunikační kanál.

- Při řezání je třeba:

- je-li to možné, volit nejslabší místa řezané konstrukce,

- vyhnout se místům, kde hrozí poškození rozvodů energií (el. energie) nebo látek (voda, plyn); hrozí-li možnost zasažení rozvodů, musí být vypnuty (včetně el. proudu) nebo uzavřeny a posouzeny nebezpečné vlastnosti látek v rozvodech,

- zohlednit druh konstrukce a řezaný materiál,

- z hlediska bezpečnosti

i) 	nesměřovat vodní paprsek proti osobám, zvířatům, rozvodům energií nebo látek a předmětům, kde by mohlo dojít k poranění osob, zvířat nebo poškození důležitých zařízení nebo vážnému poškození nosných stavebních konstrukcí z hlediska jejich stability,

ii) 	hrozí-li, že za místem řezu může být osoba, zvíře nebo důležitý předmět, musí se zvolit jiné místo řezu případně bezpečný směr řezu; bezpečným směrem může být např. řez v horní části dveří nebo stěny směřující šikmo ke stropu,

iii) 	usměrnit pád odřezávané konstrukce do vhodného směru a zabránit možnému narušení stability stavební konstrukce,

iv) 	je nutné zjistit možný výskyt nebezpečné látky.

- Při hašení:

- je třeba vyhledat vhodná místa pro hašení a pro sledování jeho účinku; vhodný je monitoring pomocí termokamery,

- malého prostoru směřovat vysokotlaký proud do horkých plynů; v uzavřeném prostoru dojde k ochlazení a zpravidla i uhašení požáru, pak následuje vstup hasičů a důkladné uhašení,

- velkého prostoru

i) 	nejprve ochlazujeme prostor s cílem snížit intenzitu hoření a teplotu a tím umožnit vstup hasičů do prostoru pro dokončení hasebního zásahu,

ii) 	místo nasazení a směr ochlazování volit tak, aby vodní mlha zasáhla co největší objem zplodin hoření v horní části ochlazovaného prostoru,

iii) 	je vhodné ochlazování provádět v krátkých intervalech střídavě z několika míst.

III.

Očekávané zvláštnosti

- Při zásahu zařízením je nutno počítat s následujícími komplikacemi:

  - nepřesné určení polohy požáru,

  - obtížné určení cest a směru šíření požáru,

  - skrytá nebezpečí na místě zásahu, například uskladněný hořlavý nebo jinak nebezpečný materiál,

  - nepředpokládané stavební a technické úpravy, např. nevhodný stav požárně dělících konstrukcí,

  - neočekávaná přítomnost osob nebo zvířat,

  - překážky v cestě vodního paprsku a snížení jeho hasebního účinku,

  - ovlivnění rozvrstvení kouře a snížení viditelnosti vznikající vodní parou,

  - nebezpečí opaření.