| Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu |  |  |
| Název: #### Zásahy s únikem čpavku (amoniaku) | ###### Metodický list číslo | ##### 15 ##### L |
|  | Vydáno dne: 28. prosince 2005 Aktualizace: 2. prosince 2011 Aktualizace: 21. prosince 2016 | Stran: 6 |

I.

Charakteristika

- Únikem látky rozumíme uvolnění plynné nebo kapalné fáze látky v důsledku porušení těsnosti přepravního obalu, technologie nebo vývinem látek při chemické reakci. Uvolněná látka může způsobit další mimořádné události (výbuch, požár).

- Vlastnosti čpavku se liší podle toho, zda je v plynném nebo kapalném skupenství.

- Čpavek se za normálních podmínek nerozkládá; prudce reaguje s oxidačními činidly
a kyselinami, se vzduchem tvoří výbušnou směs; při požáru tepelným rozkladem mohou vznikat oxidy dusíku a vodík:

  - plynný čpavek je

    - za normálních podmínek bezbarvý jedovatý plyn s charakteristickým štiplavým zápachem, který je hořlavý a výbušný, žíravý a nebezpečný pro životní prostředí; dráždí oči, dýchací orgány a způsobuje křečovitý kašel, leptá sliznice a kůži,

    - dobře rozpustný ve vodě, proto jej lze dobře zkrápět (s rostoucí teplotou vody však rozpustnost klesá – viz tab.),

    - lehčí než vzduch, v místě odpařování z kapalné fáze se vytváří čpavková mlha, která se chová jako plyn těžší než vzduch, může zatékat do níže položených prostor,

  - kapalný čpavek (zkapalněný plyn)

    - způsobuje omrzliny,

    - z jednoho litru zkapalněného čpavku se může za normálních podmínek 
         vytvořit až 1000 litrů plynného čpavku,

    - vře rovněž při poklesu tlaku (0,86 MPa při 20 oC),

    - reakce zkapalněného plynu s vodou je spojena s vývinem tepla (exotermní),

    - po zchlazení okolí se odpařuje velmi pomalu, odpar se zásadním způsobem 
         zvyšuje při manipulaci s kapalným čpavkem nebo při styku s teplými 
         (horkými) povrchy a látkami i při kontaktu s vodou.

- Čpavek se používá např. jako prostředek pro výrobu hnojiv, ve farmaceutickém, chemickém, potravinářském nebo textilním průmyslu, v odlučovačích kouře, při zpracování kovů, ochraně dřeva a ve velké míře jako chladicí médium, např. v chladírnách, zimních stadionech.

- Čpavek se skladuje a přepravuje:

  - pod tlakem jako zkapalněný plyn v

    - tlakových nádobách (vodní objem 50 litrů/25 kg nebo 79 litrů/40 kg)
a kontejnerech (960 litrů/500 kg nebo 900 litrů/475 kg) při tlaku 0,86 MPa,

    - silničních cisternách, železničních kotlových vozech o objemu až 84 m3,

    - stacionárních zásobnících v provozech, které jsou vybaveny záchytnou bezpečnostní jímkou,

  - jako plyn rozpuštěný v kapalině (čpavková voda 25-50%) v

    - plastových kontejnerech o objemu až 1000 litrů,

    - sudech o objemu až 50 litrů,

    - silničních cisternách, železničních kotlových vozech o objemu až 84 m3.

| Identifikace a fyzikálně chemické vlastnosti | Čpavek |
| --- | --- |
| chemický vzorec | NH3 |
| číslo CAS | 7664–41–7 |
| Kemlerův kód | 268 |
| UN – číslo kód | 1005, popř. 2073, 2672, 3318, 1043, |
| objemový vztah mezi kapalinou a plynem | z 1 litru kapalného čpavku vznikne cca 1000 l plynu |
| hustota | 610 kg/m3 (kapalina), 682 kg/m3 při bodu varu |
| relativní hustota par | 0,6 (vzduch) |
| přepočítávací faktor z mg/m3 na ppm za normálních podmínek | 1,438 (násobíme jím hodnotu v mg/m3) |
| nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší pracovním prostředí NPK-P | 36 mg.m-3 (52 ppm) |
| nejvyšší přípustný expoziční limit PEL | 14 mg.m-3 (20 ppm) |
| HPK-10 (havarijní přípustná koncentrace pro záchranáře bez OOP po dobu 10 min) | 1043 mg.m-3 (1500 ppm) |
| HPK-60 | 139 mg.m-3 (200 ppm) |
| HAU-20 (havarijní akční úroveň pro vyvedení obyvatelstva ze zamořeného prostoru do 20 min) | 348 mg.m-3 (500 ppm) |
| další význačné koncentrace ve vzduchu | 3,5 - 34,5 mg.m-3 (5 - 50 ppm) – citelný zápach (citlivost je individuální, rychle vzniká tolerance) |
| teplota vznícení | 630 °C |
| rozpustnost ve vodě (hmotnostní procenta) | 47 % při 0°C, 31 % při 25°C, 18 % při 50°C |
| bod tání | -77,6 oC |
| bod varu | -33,4 oC |
| hranice výbušnosti | 15 - 30 % obj.*) |
| začlenění dle ADR - třída - skupina | 2 2TC |
| další vlastnosti | Při přeměně kapalné fáze v plynnou dochází k poklesu teploty, možnost poškození mrazem (nebezpečí podchlazení a omrznutí). |
| H-věty H221 Hořlavý plyn H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí H331 Toxický při vdechování H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest H400 Vysoce toxický pro vodní organismy P-věty P210 Chraňte před teplem, horkými předměty, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření P260 Nevdechujte plyn/mlhu/páry/aerosoly P264 Po manipulaci důkladně omyjte… P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný štít P377 Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit P381 Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření |  |
| P303+P361+P353+315 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži velkým množstvím vody/osprchujte se. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P304+P340+P315 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P305+P351+P338+P315 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik min opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený P405 Skladujte uzamčené P410 Chraňte před slunečním zářením P501 Odstraňte obsah/obal … |  |

*) Iniciačním prostředkem může být i vlákno prasklé žárovky.

Zdroje: databáze Medisalarm 2014D a bezpečnostní list Linde Gas, a.s.

- Poskytnutí první pomoci při zasažení čpavkem:

  - vyvést postiženého z místa zasažení a zajistit přívod čerstvého vzduchu,

  - uložit do stabilizované polohy a zabránit prochladnutí,

  - v případě potřeby zahájit podporu dýchání (křísicí přístroj); z důvodu možnosti intoxikace zachránce neprovádět dýchání z úst do úst,

  - při potřísnění kapalnou frakcí svléci zasažený oděv; neodstraňovat oděv, pokud přiléhá ke kůži,

  - potřísněná místa oplachovat vodou; dostane-li se látka do očí, vymývat je minimálně 15 minut; v případě potřísnění zkapalněným čpavkem ošetřit omrzlé části kůže, pokud možno, vlažnou vodu, omrzlá místa na těle netřít,

  - předat postiženého k lékařskému ošetření.

II.

Úkoly a postup činnosti

- Kromě obecných činností při zásahu s přítomností nebezpečných látek se provádí zejména:

  - předběžné vyznačení hranice nebezpečné zóny ve vzdálenosti 15 metrů, hranice nebezpečné zóny se pomocí měření upřesní v úrovni koncentrace NPK-P, tj. cca 50 ppm; při činnostech v nebezpečné zóně používají jednotky osobní ochranné prostředky v závislosti na naměřené koncentraci,

| Koncentrace čpavku (ppm) | Doporučené ochranné prostředky |
| --- | --- |
| 50 – 500 | izolační dýchací přístroj vzduchový nebo filtrační dýchací přístroj a zásahový oděv; při záchraně osob viz HPK-10, HPK-60 |
| 500 - 5000 | izolační dýchací přístroj vzduchový a protichemický ochranný oděv typu 3 nebo 4 (nepřetlakový, kapalinovzdorný); při záchraně osob viz HPK-10 |
| nad 5000 | izolační dýchací přístroj vzduchový a protichemický ochranný oděv typu 1a (přetlakový) |

  - záchrana a evakuace osob z nebezpečné zóny. Zachraňují se vždy osoby, které se nacházejí v přímo zasaženém prostoru a včas se varují, popř. evakuují osoby
z prostoru, kde se předpokládá šíření čpavku. Evakuační cesty se volí tak, aby vedly mimo nebezpečnou zónu a aby navazovaly na dostatečně velký rozptylový prostor pro evakuované osoby, např. při evakuaci velkého počtu osob ze zimních stadionů,

  - průběžný monitoring úniku čpavku a jeho vyhodnocení v místě zásahu (chemické laboratoře HZS ČR),

  - spolupráce s obcemi při informování obyvatelstva v  místě předpokládaného šíření čpavku. Osoby provádějící varování obyvatelstva v místě zásahu a v místě předpokládaného šíření musí být poučeny o nebezpečí a šíření čpavku a případně vybaveny osobními ochrannými prostředky (minimálně obličejovou maskou s příslušným filtrem),

  - zabránění dalšímu úniku a rozšiřování plynné nebo kapalné fáze (pro utěsnění využít těsnicí vaky, klíny, tmely a další prostředky), utěsnění kanálových vpustí
a vstupů do nízko položených prostor, dle možnosti odvětrání zasažených prostor (pro odvětrání využít, vzhledem k nebezpečí výbuchu, přetlakový ventilátor s hydraulickým pohonem), sledování pohybu uniklé plynné nebo kapalné fáze
a monitorování okolních prostor (soustředit se především na nízko položené prostory, dle potřeby upravovat hranice nebezpečné zóny); odvětrat nízko ležící prostory (kanalizaci a sklepy) s ohledem na směr proudění odvětrávaných plynů,

  - získávání a upřesňování informací, např. z příslušné dokumentace (přepravní listy, havarijní plány) a s využitím znalostí odborníků.

- V případě, že dochází k úniku čpavku z nádob a zásobníků, které jsou vystaveny účinkům požáru:

  - k ochlazování nádob použít sprchové vodní proudy; pokud možno nesměřovat vodu na bezpečnostní ventily nádob, může se tvořit led, který znemožňuje funkci bezpečnostních ventilů, pokračovat v ochlazování nádoby velkým množstvím vody i po uhašení požáru,

  - pokud je to možné, odstranit nádoby z místa zasaženého požárem,

  - okamžitě opustit prostor v případě zesilujícího zvuku bezpečnostních ventilů nebo při změně barvy nádob,

  - kontrolovat teplotu tlakových nádob a technologických prvků např. termokamerou.

- V případě úniku plynné fáze čpavku:

  - prověřit, zda nedochází k dosažení hodnoty 50 % dolní meze výbušnosti plynného čpavku, vyloučit iniciační zdroje pro zamezení výbuchu,

  - zkrápět unikající plynný čpavek sprchovým vodním proudem (vodní štít, kombinované proudnice), přitom dbát, aby skrápějící roztok nepřišel do kontaktu s koncentrovaným zkapalněným čpavkem,

  - utěsnit kanalizační vpusti, zabránit vniknutí roztoku vody a čpavku do vodotečí a kanalizací, informovat správce kanalizační sítě; v případě vniknutí čpavku do kanalizace ředit přebytkem vody,

  - při úniku z nádoby utěsnit praskliny,

  - pokud plynná fáze uniká potrubím nebo hadicí, nebo lze unikající plyn svést do hadice, je vhodné unikající plyn absorbovat ve vodě ponořením hadice do nádoby s vodou (např. sud) co nejvíce pod hladinu. Výměna nádoby s vodou se provádí, pokud se plyn přestane plně rozpouštět. Nasycení vody čpavkem se projeví tak, že plyn uniká z nádoby volně ven (dále se nerozpouští). Při rozpouštění plynného čpavku ve vodě se kapalina mírně ohřívá.

- V případě úniku kapalné fáze čpavku:

  - utěsnit místo úniku; pro utěsnění lze použíti navlhčenou tkaninu - vlivem nízké teploty dojde k přimrznutí vlhké tkaniny a snížení úniku (pro lepší utěsnění je možné tkaninu krátce zkropit),

  - nestříkat vodu na kapalný čpavek, voda způsobuje rychlejší odpařování,

  - pokrýt místo úniku nebo louži kapalného čpavku polyethylenovou fólií nebo sorbentem,

  - termokamera je vhodným prostředkem pro monitorování úniku kapalného čpavku a dalšího průběhu zásahu (čerpání, neutralizace, sorpce a jiná manipulace).

- V případě úniku čpavkové vody:

  - utěsnit místo úniku, využít těsnicí vaky, klíny, tmely. Utěsnit kanalizační vpusti, zabránit vniknutí do vodotečí a kontaminaci podzemních vod; v případě vniknutí čpavku do kanalizace ředit,

  - zabránit dalšímu rozšiřování uniklé čpavkové vody, ohradit sorpční textilií nebo hrází ze sypkého materiálu (sorbentu), pokud možno odčerpat uniklou čpavkovou vodu nebo odsát vhodným sorpčním prostředkem,

  - potřísněné plochy opláchnout velkým přebytkem vody.

- Neutralizace čpavku se doporučuje pouze, jde-li o malá množství nebo rozliv kapaliny ve formě čpavkové vody. Neutralizaci provádíme ve spolupráci s odborníky.

- Při přečerpávání zkapalněného čpavku lze využít:

  - kalová čerpadla ponorná, přičemž menší odpar je při použití čerpadla o menším výkonu. Velmi dobrou odolnost proti mrazu a čpavku mají zahradnické hadice (PVC) s opletem. Je lepší použít užší hadice v kombinaci s čerpadlem o nižším výkonu než silné hadice s čerpadlem o vysokém výkonu, protože se tím výrazně snižuje odpar plynného čpavku. Ze stejného důvodu je třeba instalovat výtlačnou hadici tak, aby se její vyústění co nejdříve ocitlo pod hladinou vyčerpaného čpavku,

  - podtlakový sběrač při použití je třeba sběrnou nádobu (sud) nejprve vychladit cca 10-20 litry čpavku, pak teprve pokračovat v přečerpávání. Další činnosti:

    - k vytváření podtlaku v sudu je nejvhodnější peristaltické čerpadlo. Při použití průmyslového vysavače by mohlo dojít k jeho zničení díky agresivitě čpavkových par,

    - u peristaltického čerpadla je třeba, aby vnitřní hadice byla z materiálu odolávajícího zásaditým látkám (louhům); pryžové hadice, dodávané k podtlakovým sběračům, nízkým teplotám kapalného čpavku odolávají. Riziko poškození je pouze v případě, že by byly podchlazené hadice mechanicky namáhány (ohýbány),

    - výstup z peristaltického čerpadla je vhodné opatřit hadicí, která se ponoří do sudu s vodou, popř. mírně kyselým roztokem. Dojde tak k zachycení čpavkových par a k  eliminaci odparu způsobeného přečerpáváním,

    - po skončení přečerpávání se u sudu musí nechat otevřený alespoň jeden otvor (ten, který není opatřený stoupací trubicí), aby vznikající páry mohly volně odcházet a nedošlo k přetlaku v sudu.

Nákres zapojení podtlakového sběrače

záchytná nádrž - sud

amoniak

peristaltické čerpadlo

záchyt amoniakových par

¨

III.

###### III.

###### Očekávané zvláštnosti

- Při únicích čpavku je nutno počítat s následujícími komplikacemi:

  - při nízkých koncentracích čpavku může docházet ke zkreslení naměřených hodnot (způsobeno např. různou citlivostí měřicích přístrojů, povětrnostními vlivy, uspořádáním vnitřního prostoru),

  - při kontaktu ochranného oděvu s kapalným čpavkem může dojít k jeho poškození působením nízkých teplot (materiál oděvů nebo rukavic křehne a láme se),

  - při kontaktu s kapalnou fází může docházet k poškození technických prostředků a vzniku omrzlin u zasahujících (nebezpečí podchlazení a omrznutí),

  - místa úniku kapalné fáze z technologických zařízení (praskliny) namrzají
a v případě dlouhodobého úniku se mohou obalit ledem,

  - v případě úniku plynné fáze může docházet k rychlému šíření v závislosti na povětrnostních podmínkách,

  - typický zápach čpavku může vyvolat paniku mezi obyvatelstvem i v koncentracích nezpůsobujících poškození zdraví, při delší expozici ztráta schopnosti cítit čpavek,

  - v případě, že dojde k úniku látek z technologických zařízení, je možné provést utěsnění celých technologických místností a hal nebo využít technologické odsávání; k utěsnění je možné použít i provizorní prostředky, např. montážní pěnu, plastové fólie.