| Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu |  |  |
| Název: Nebezpečí pádu | # Metodický list číslo | 6 N |
|  | ## Vydáno dne: 29. října 2001 ## Aktualizace: 21. prosince 2016 | Stran: 2 |

# I.

# Charakteristika

- Nebezpečí pádu hrozí zejména v nezajištěných prostorech, na konstrukcích a v terénech, kde je hasič ohrožen pádem z výšky, pádem do hloubky, propadnutím, sesutím nebo při pohybu v prostorech s bezprostředním nebezpečím pádu.

- Za prostor s bezprostředním nebezpečím pádu se považuje zejména výška nebo hloubka 3 m a více. Prostorem s bezprostředním nebezpečím pádu není prostor, který je vybaven kolektivním systémem ochrany proti pádu (zábradlí, atiky apod.) nebo nástavba mobilní požární techniky.

- Charakteristika a příčiny pádů:

  - ztráta rovnováhy - změnou vlastností povrchu zásahových cest a nástupních ploch hasební látkou nebo povětrnostními vlivy, tlakovou vlnou, účinkem reaktivní síly 
u proudnic,

  - nedostatečné zajištění - jedná se zejména o podcenění nebezpečí pádu, opomenutí nebo chyby při jištění a zajišťování; nedostatečné nebo špatné sebejištění, které může při zachycení pádu způsobit stržení jistícího nebo znemožnění zachycení pádu,

  - ztráta nervosvalové koordinace - z důvodu strachu, vyčerpání, úrazu elektrickým proudem, ztráty vědomí, narkotickými účinky některých nebezpečných látek,

  - stržení předměty - při rozebírání a odklízení konstrukcí, zasažení dalších osob strženými předměty, práce s předměty za silného větru,

  - povětrnostní vlivy - jedná se o silný, zejména nárazový vítr nebo změnu směru větru, vytváření námrazy na povrchu konstrukcí, na požární technice a věcných prostředcích,

  - ztráta orientace - za snížené viditelnosti (např. při zakouření) v neznámém nebo velmi členitém terénu nebo objektu. Neoznačené překážky, prohlubně, málo únosné nebo úzké konstrukce na zásahových cestách se mohou stát příčinou pádu,

  - propadnutí nebo sesutí - hrozí v místech s nedostatečnou únosností nebo únosností sníženou účinky zásahu (např. promáčené konstrukce). Zvlášť nebezpečné jsou narušené střešní konstrukce a stropy, stohy, sila, zamrzlé vodní plochy, stavby a rekonstrukce, podmáčené svahy,

  - zřícení konstrukcí - při pohybu nebo práci po narušených nebo jinak nestabilních konstrukcích. Nebezpečné je rovněž stržení konstrukcí a předmětů, které byly použity jako kotevní body nebo body postupového jištění.

- Nebezpečí pádu dále zvyšují zhoršené klimatické podmínky, nedostatečné osvětlení prostoru, zásahových cest a nástupních ploch, velký pohyb osob v prostoru s nebezpečím pádu, nedostatek informací o výskytu prostorů s nebezpečím pádu.

II.

# Předpokládaný výskyt

- Nebezpečí pádu hrozí zejména při zásazích:

  - v budovách,

  - na střechách budov, komínech, stožárech,

  - na technologických zařízeních,

  - ve skladech sypkých hmot a stébelnatých plodin,

  - v budovách ve výstavbě nebo v rekonstrukci,

  - v členitém nebo málo únosném terénu,

  - v blízkosti vodních toků,

  - u nádrží s kapalinami,

  - v blízkosti prohlubní.

# III.

# Ochrana

- Nebezpečí pádu při zásahu nelze úplně vyloučit.

- Nebezpečí pádu lze snížit dodržováním cvičebního řádu, zásad taktiky zásahu, odbornou přípravou hasičů. Z hlediska taktiky jednotek při zásahu se ochrana životů 
a zdraví hasičů před nebezpečím pádu řídí zejména následujícími zásadami:

  - dodržovat taktické postupy pro jednotlivé druhy zásahů (za silného větru, za mrazu apod.),

  - na místě zásahu je nutné průzkumem posoudit, zda hrozí nebezpečí pádu a určit jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost hasičů a zachraňovaných osob
s ohledem na odpovídající vybavení a výcvik jednotky; přitom je preferován princip kolektivního zajištění před individuálním zajištěním,

  - zajistit bezpečnost zásahových a únikových cest – osvětlení, odvětrání, označení překážek, uzavření nebo ohraničení nebezpečných prostor, posoudit únosnost konstrukcí,

  - správné použití, nasazení, ustavení výškové techniky a věcných prostředků pro práci ve výškách a respektování jejich technických parametrů. Velitel zásahu může rozhodnout o nedodržení technických podmínek požární techniky
a věcných prostředků, jestliže hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně života osob  ,

  - stanovení způsobu zajištění hasičů v prostorech s bezprostředním nebezpečím pádu a vybavení hasičů osobními ochrannými prostředky proti pádu; přitom je preferováno zajištění tzv. „zadržením“ (použití prostředků pro práci ve výšce tak, že je hasiči zabráněno dosáhnout prostoru s bezprostředním nebezpečím pádu),

  - sledovat únosnost nebo průvodní znaky zřícení konstrukcí, zasahovat s ohledem na možnost nebezpečí zřícení konstrukcí.

- Ochranné prostředky a zařízení proti pádu:

  - ochranné prostředky hasiče,

  - požární technika a věcné prostředky pro práci ve výškách,

  - vodící lana, prostředky pro označení překážek a pro ohraničení nebezpečného prostoru,

  - požární technika a věcné prostředky pro odvětrání zásahových cest, jejich osvětlení apod.

§ 26 odst. 9 vyhlášky č. 247/2001 Sb.